ΕΚΦΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ  1  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

΄

Πραγματοποίηση μετασχηματιστή για ανύψωση και υποβιβασμό τάσης

1.  Να συναρμολογήσετε το κύκλωμα της παρακάτω εικόνας. Στον λυόμενο μετασχηματιστή της εικόνας το ένα πηνίο έχει  n1 = 300 σπείρες και το άλλο πηνίο έχει n2 = 600 σπείρες. Να συνδέσετε τους ακροδέκτες του πηνίου των 300 σπειρών με το τροφοδοτικό της εναλλασσόμενης τάσης σε τάση 6 V. Αυτό αποτελεί το κύκλωμα του πρωτεύοντος.

2. Να  συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :

| Τάση τροφοδοτικού ( Volt ) | Ενεργός τιμή τάσης πρωτεύοντος V1 ( Volt ) | Ενεργός τιμή τάσης δευτερεύοντος V2 ( Volt) | V2V1 | n2n1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

3. Να συγκρίνετε τις τιμές των λόγων  V2V1 και  n2n1 του πίνακα . Τι παρατηρείτε;

Ο παραπάνω μετασχηματιστής λειτουργεί σαν ανυψωτής ή υποβιβαστής τάσης;

4. Αν  αντιστρέψετε το  λυόμενο μετασχηματιστή και συνδέσετε τους ακροδέκτες του πηνίου των 600 σπειρών με το  τροφοδοτικό , ο μετασχηματιστής  θα λειτουργεί σαν ανυψωτής ή υποβιβαστής τάσης;

Πειραματική επαλήθευση: Να συνδέσετε τους ακροδέκτες του πρωτεύοντος πηνίου με τον πολλαπλό μετασχηματιστή σε τάση 20 V.  Τότε η ένδειξη της τάσης του πρωτεύοντος  πηνίου είναι  ………… και του δευτερεύοντος είναι ……………….

Τι παρατηρείτε; Ισχύει    η σχέση   V2V1 = n2n1 ;

5.  Να επιλέξετε  τα κατάλληλα πηνία και να συναρμολογήσετε το λυόμενο μετασχηματιστή  ώστε να τετραπλασιάζει την τάση.

Πειραματική επαλήθευση:  Να συνδέσετε το πρωτεύον πηνίο με το τροφοδοτικό σε τάση 6V.  Τότε η ένδειξη της τάσης του πρωτεύοντος  πηνίου είναι  ………… και του δευτερεύοντος είναι ……………….